[image: image1.png]OEBIMHA rpan HNOEPUY

9300 Todpirs, ya “Brarapus” 12, tex 058 /601 203; memmp. 600 001 — 004; gac 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrichbg wurw dobrich by






ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич“
гр. Добрич, 2022 г.
1. Обща информация

С извършване на дейностите по поддържане на обществена хигиена (почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване) на територията на Община град Добрич, в изпълнение изискванията на Националното законодателство за управление на отпадъците, се полагат усилия за гарантиране на нормални санитарно-хигиенни условия на живот на територията на общината, недопускане замърсяване на обществени площи с отпадъци и образуване на нерегламентирани сметища.
Дейностите обект на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка са:

	№
	Дейност 
	Единица мярка

	1. 
	„Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади“
	дка

	2. 
	„Механизирано метене на тротоари, пешеходни зони, велоалеи и други места за обществено ползване“
	дка

	3. 
	„Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подлези и др.“ 
	дка

	4. 
	„Почистване на дървесни издънки по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване“
	м2

	5. 
	„Уборка на междублокови пространства, алеи, детски и спортни площадки, тревни площи на общински пътища и други места за обществено ползване“
	дка

	6. 
	„Механизирано почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.“
	дка

	7. 
	„Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, кал, треви и др.“
	дка

	8. 
	„Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на МГТ, велоалеи в обхвата на тротоарите и др. места за обществено ползване“
	дка

	9. 
	„Оросяване на улици и площади“
	дка

	10. 
	 „Почистване на хоризонталните линейни отоци“
	м

	11. 
	„Почистване, поддържане проводимостта на вертикалната част на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране“ 
	брой

	12. 
	„Почистване на пътни принадлежности:
	

	13. 
	пътни знаци; 
	брой пътен знак

	14. 
	пътеуказателни табели; 
	м2

	15. 
	предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради /мантинели/ и др."
	м

	16. 
	Почистване на рекламни и агитационни материали
	

	
	стълбове и дървета
	брой стълб и/или дърво

	
	табла
	м2

	17. 
	Почистване на графити"

	м2

	18. 
	„Събиране и извозване на строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата”
	тон

	19. 
	„Събиране и извозване на пепел и сгурия през отоплителния сезон”
	тон

	20. 
	„Събиране и транспортиране на окапали листа от обществени места – улични платна, тротоари, площади и др.“
	тон

	21. 
	„Почистване на нерегламентирани замърсявания и микросметища“
	тон


Изпълнението на дейностите по почистване следва да се извършва от Изпълнителя при спазване на минималните изисквания по-долу. Изпълнителят предприема всички необходими мерки за обезопасяване на местата при извършване на дейности на уличното платно.
1.1.  Дейност „Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади":

1.1.1. Извършва се целогодишно, по график, съобразен с метеорологичните условия или при необходимост по заявка за възлагане и извършване на допълнителна дейност от Възложителя. 

1.1.2. „Механизираното метене на улични платна и площади“ се извършва от специализирани автомобили, снабдени с устройство за оросяване на обработваните платна, метене с четки /малка и голяма/. Почистват се отпадъците по уличното платно / пясък, угарки от цигари, дребни хартиени отпадъци, окапали листа и др. /.
1.1.3. Специализираната техника да бъде оборудвана с GPS устройства, предаващи информация за местоположението на превозните средства, скоростта на движение,  както и предаващи информация от датчиците (следа) за извършване на дейността. Изпълнителя се задължава да осигури софтуер за предаване на информацията. Устройствата и съпътвашщия ги софтуер, следва да са съвместими със софтуера на изградения в Община град Добрич контролен център. Предаването на информацията от GPS устройствата на машините следва да се осигури на минимум 5 (пет) работни места в сградата на Община град Добрич – при нспектори Опазване на околната среда – 4 (четири) броя и гл .експерт Опазване на околната среда.
1.1.4. Площта се счита за почистена, когато на уличното платно и по регулите няма остатъци от отпадъци и запрашаване при извършването на дейността.
1.1.5. Изпълнителят не извършва дейността при дъжд и мокри регули. 
1.1.6. Събраните от дейността отпадъци се транспортират до регионално депо "Стожер" или друго съоръжение посочено от Възложителя.
1.2. Дейност „Механизирано метене на тротоари, пешеходни зони, велоалеи и други места за обществено ползване"
1.2.1. Извършва се целогодишно, по график, съобразен с метеорологичните условия или при необходимост по заявка за възлагане и извършване на допълнителна дейност от Възложителя.
1.2.2. “Механизираното метене на тротоари, пешеходни зони, велоалеи и други места за обществено ползване” се извършва със специализирана малогабаритна техника, съобразена с носимоспособността и проходимостта /ширина на тротоара/ на съответните тротоарни настилки и съществуващите капаци на шахти, разположени на тротоарите. Почистват се отпадъците по тротоарите, пешеходните зони, велоалеите и други места за обществено ползване от пясък, угарки от цигари, дребни отпадъци, окапали листа и др.

1.2.3. Специализираната техника да бъде оборудвана с GPS устройства, предаващи информация за местоположението на превозните средства, скоростта на движение,  както и предаващи информация от датчиците (следа) за извършване на дейността. Изпълнителя се задължава да осигури софтуер за предаване на информацията. Устройствата и съпътвашщия ги софтуер, следва да са съвместими със софтуера на изградения в Община град Добрич контролен център. Предаването на информацията от GPS устройствата на машините следва да се осигури на минимум 5 (пет) работни места в сградата на Община град Добрич – при нспектори Опазване на околната среда – 4 (четири) броя и гл .експерт Опазване на околната среда.
1.2.4. Площта се счита за почистена, когато по тротоарите, пешеходните зони, велоалеите и другите места за обществено ползване няма остатъци от отпадъци и запрашаване при извършването на дейността.

1.2.5. Изпълнителят не извършва дейността при дъжд и мокри регули
1.2.6. Събраните от дейността отпадъци се транспортират до регионално депо „Стожер“ или друго съоръжение, посочено от Възложителя.
1.3. Дейност „Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подлези и др."

1.3.1. Извършва се целогодишно, по график, съобразен с метеорологичните условия или при необходимост по заявка за възлагане и извършване на допълнителна дейност от Възложителя. Работниците на Изпълнителя са снабдени със задължителен инвентар /ръкавици, метла, технически средства за отстраняване на прораслата тревна растителност, лопата, контейнер за събиране на отпадъците и др./. Дейността включва и отстраняване на прораслата тревна растителност по фугите на тротоарите и регулите на уличните платна. Изпълнителят може да използва подходящи препарати за премахване на тревите. Копие от информационните листове за безопасност на използваните препарати се предоставят на контролните органи.
1.3.2. Премахват се отпадъците и наноси от пясък и треви.
1.3.3. Изпълнителят не допуска натрупване на събраните отпадъци върху решетките на дъждоприемните шахти и в тях, капаци на други шахти и върху прилежащите тревни площи.
1.3.4. Площта се счита за почистена когато няма замърсявания от отпадъци, наноси, пясък, треви и др., и наличие на прорасла тревна растителност по фугите на тротоарите и регулите на уличните платна.
1.4. Дейност „Почистване на дървесни издънки по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване"
1.4.1. Извършва се според метеорологични условия от работници на Изпълнителя, всеки снабден със задължителен инвентар /ръкавици, мотика, метла, фараж и др., както и чували и/или контейнер за събиране на отпадъците/. Изпълнителят може да използва подходящи препарати за премахване на тревите. Копие от информационните листове за безопасност на използваните препарати се предоставят на контролните органи.
1.4.2. Дейността се извършва в периода от месец май до септември на участъци от тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване. Извършва се от работници на Изпълнителя, като се почистват дървесните издънки около дърветата. Отпадъците се събират в чували и/или контейнери и се транспортират до регионално депо „Стожер“ или друго съоръжение, посочено от Възложителя.
1.4.3. Изпълнителят не допуска натрупване на събраните отпадъци върху решетките на дъждоприемните шахти и в тях, капаци на други шахти и върху прилежащите тревни площи.
1.4.4. Площта се счита за почистена когато няма наличие на дървесни издънки.

1.5. Дейност „Уборка на междублокови пространства, алеи, детски, спортни площадки, тревни площи на общински пътища, гробищни паркове и други места за обществено ползване"
1.5.1. Извършва се целогодишно, според съответните метеорологични условия, по график или при необходимост по заявка за възлагане и извършване на допълнителна дейност от Възложителя.  Работниците на Изпълнителя трябва да са снабдени със задължителен инвентар /ръкавици, метален шиш и др./ подходящи за дейността инструменти. Уборката на тревните площи на общинските пътища ще се извършва само по възлагане от служители на Възложителя.
1.5.2. Уборката на междублоковите пространства, алеи, детски, спортни площадки, гробищни паркове и други места за обществено ползване се извършва, като се събират в чували и/или контейнери отпадъците от посочените места.

1.5.3. Събраните в чували отпадъци се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци.

1.5.4. Изпълнителят не допуска палене и горене на събраните от почистването отпадъци.

1.5.5. Площта се счита за почистена, когато няма наличие на остатъчни отпадъци.

1.6. Дейност „Механизирано почистване на пътното платно от натрупани отпадъци /остатъци от смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др."

1.6.1. Извършва се целогодишно, според метеорологичните условия, със специализирана техника и работна ръка.
1.6.2. Почистват се регулите на уличните платна до 0,3 м от една регула за цялата дължина на пътното платно от натрупани отпадъци /остатъци от смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др./.
1.6.3. Специализираната техника да бъде оборудвана с GPS устройства, предаващи информация за местоположението на превозните средства, скоростта на движение,  както и предаващи информация от датчиците (следа) за извършване на дейността. Изпълнителя се задължава да осигури софтуер за предаване на информацията. Устройствата и съпътвашщия ги софтуер, следва да са съвместими със софтуера на изградения в Община град Добрич контролен център. Предаването на информацията от GPS устройствата на машините следва да се осигури на минимум 5 (пет) работни места в сградата на Община град Добрич – при нспектори Опазване на околната среда – 4 (четири) броя и гл .експерт Опазване на околната среда.
1.6.4. Изпълнителят не допуска поставянето на събраните отпадъци на тротоарите и тревните площи.
1.6.5. Площта се счита за почистена, когато няма остатъци от смеси за зимно обезопасяване наноси, пясък, пръст, треви и други.
1.6.6. Събраните отпадъци се транспортират в рамките на работния ден до регионално депо „Стожер» или друго съоръжение посочено от Възложителя.
1.7. Дейност „Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, кал, треви и др."
1.7.1. Извършва се целогодишно, според метеорологичните условия, където не е възможно или нецелесъобразно използването на техника.
1.7.2. Извършва се от работници, снабдени със задължителен инвентар/ лопати, метли, фаражи и други подходящи за дейността инструмнети, чували/.
1.7.3. Почистват се регулите на уличните платна до 0,3 м от една регула за цялата дължина на пътното платно от натрупани отпадъци /остатъци от смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др./.
1.7.4. Събраните отпадъци се поставят в чували и се транспортират в рамките на работния ден до регионално депо „Стожер“ или друго съоръжение посочено от Възложителя.
1.7.5. Изпълнителят не допуска поставянето на събраните отпадъци в тревните площи, тротоари и около стволовете на дърветата.
1.7.6. Площта се счита за почистена когато няма наличие на остатъци от смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, кал, треви и други.
1.8. Дейност „Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на МГТ, велоалеи в обхвата на тротоарите и други места за обществено ползване"
1.8.1. Извършва се целогодишно според метеорологични условия в рамките на заложените кратности за дейността в Приложенията на Техническите спецификации в частта за почистване на улици и други места за обществено ползване или при необходимист по заявка за възлагане и извършване на допълнителна дейност от Възложителя. На пешеходната зона в централна градска част дейността миене да не се извършва от 08:00 до 20:00 часа.
1.8.2. Миенето се извършва с автоцистерни, снабдени с маркуч за ръчно миене.
1.8.3. Специализираната техника да бъде оборудвана с GPS устройства, предаващи информация за местоположението на превозните средства, скоростта на движение,  както и предаващи информация от датчиците (следа) за извършване на дейността. Изпълнителя се задължава да осигури софтуер за предаване на информацията. Устройствата и съпътвашщия ги софтуер, следва да са съвместими със софтуера на изградения в Община град Добрич контролен център. Предаването на информацията от GPS устройствата на машините следва да се осигури на минимум 5 (пет) работни места в сградата на Община град Добрич – при нспектори Опазване на околната среда – 4 (четири) броя и гл .експерт Опазване на околната среда.
1.8.4. Изпълнителят осигурява за собствена сметка водните ресурси, необходими за извършване на дейността /от водоизточници, сертифицирани за годност на водата/.

1.8.5. Дейността се извършва след като тротоарите и регулите на уличните платна са почистени от натрупани отпадъци /наноси, пясък, пръст, треви и др./.

1.8.6. При миене с автоцистерна с маркуч се премахват остатъчни замърсявания.

1.8.7. Изпълнителят не извършва дейността при дъжд и лоши метеорологични условия.
1.8.8. Изпълнителят не допуска поставянето на събраните от дейността наноси в тревните площи и около стволовете на дърветата.
1.8.9. Площта се счита за почистена и измита когато няма наличие на пясък, отпадъци и др. по тротоарите и регулите на уличното платно.

1.8.10. Събраните наноси се извозват в рамките на работния ден до регионално депо „Стожер“ или друго съоръжение посочено от Възложителя.
1.9. Дейност „Оросяване на улици и площади"
1.9.1. Извършва се на добре почистени улични платна, с цел охлаждане и намаляване на финните прахови частици в атмосферния въздух. Дейността се извършва при температура на въздуха над 30 ◦ С, или след възлагане от страна на възложителя.
1.9.2. Извършва се със специализирана техника с устройства за оросяване /дюзи/.
1.9.3. Специализираната техника да бъде оборудвана с GPS устройства, предаващи информация за местоположението на превозните средства, скоростта на движение,  както и предаващи информация от датчиците (следа) за извършване на дейността. Изпълнителя се задължава да осигури софтуер за предаване на информацията. Устройствата и съпътвашщия ги софтуер, следва да са съвместими със софтуера на изградения в Община град Добрич контролен център. Предаването на информацията от GPS устройствата на машините следва да се осигури на минимум 5 (пет) работни места в сградата на Община град Добрич – при нспектори Опазване на околната среда – 4 (четири) броя и гл .експерт Опазване на околната среда.
1.9.4. Дейността се извършва на пътното платно като в ежедневния констативен протокол се записва площта.
1.10. Дейност „Почистване на хоризонталните линейни отоци“
1.10.1. Изпълнителят почиства хоризонталните линейни отоци от окапали листа, кал, наноси и други отпадъци.
1.10.2. Ръчното почистване се извършва от работници на Изпълнителя, снабдени със задължителен инвентар /лопати, кирки, метли, чували и др./
1.10.3. Хоризонталните линейни отоци се считат за почитени, когато след извършване на дейността в тях няма останали отпадъци.
1.10.4. Изпълнителя не допуска престой на събраните отпадъци на уличното платно, тротоара или прилежащата територия извън рамките на работния ден.
1.10.5.  Събраните от почистването oтпадъци се поставят в чували и се транспортират в рамките на работния ден до Регионално депо „Стожер“ или друго съоръжение, посочено от Възложителя.
1.11. Дейност „Почистване, поддържане проводимостта на вертикалната част на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране"
1.11.1. Изпълнителят поддържа решетките на дъждоприемните шахти чисти от окапали листа, кал, наноси и други отпадъци.
1.11.2. Изпълнителят почиства целогодишно вертикалната част на дъждоприемните шахти по "Заявка за възлагане и извършване на допълнителна дейност" от Възложителя.
1.11.3. Изпълнителят преценява начина на почистване на вертикалната част на дъждоприемните шахти – ръчно или със специализирана техника.

1.11.4. Ръчното почистване се извършва от работници на Изпълнителя, снабдени със задължителен инвентар /лопати, кирки, свредел, метли и чували/.

1.11.5. Дъждоприемната шахта се счита за почистена, когато е достигната кота дъно на вертикалната част.

1.11.6. Изпълнителят не допуска поставянето на наносите от почистването на дъждоприемните шахти в тревните площи и около стволовете на дърветата.

1.11.7. Събраните от почистването наноси се поставят в чували и се транспортират в рамките на работния ден до регионално депо „Стожер“ или друго съоръжение, посочено от Възложителя.
1.12. Дейност „Почистване на пътни принадлежности - пътни знаци, пътеуказателни табели, предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради /мантинели/"
1.12.1. Дейността се извършва целогодишно, със специализирана техника с пароструйка или ръчно от работници на Изпълнителя, снабдени с необходимия инвентар /четки/.
1.12.2. Дейността се извършва по „Заявка за възлагане и извършване на допълнителна дейност“ от Възложителя.
1.12.3. Премахват се замърсяванията от прах, кал и др.
1.12.4. Пътните принадлежности се считат за почистени когато по тях няма наличие на остатъчни замърсявания.
1.13. Дейност „Почистване на рекламни и агитационни материали"
1.13.1. Извършва се целогодишно от работници на Изпълнителя, всеки снабден със задължителен инвентар / четки, шпакли и друг специализиран инвентар/.
1.13.2. Дейността по почистване на рекламни и агитационни материали се изпълнява по заявка за възлагане и извършване на допълнителна дейност.
1.13.3. Премахват се нерегламентирано поставените рекламни и агитационни материали, от ел. стълбове, ел. табла, дървета и други обществени места.

1.13.4. Площта се счита за почистена, когато няма наличие на остатъчни материали и отпадъци по почистваните повърхности и замърсяване на прилежащите територии.

1.14. Дейност „Почистване на графити"
1.14.1. Извършва се целогодишно от служители на Изпълнителя със специализирана техника /с пароструйка, с пясъкоструйка, водоструйка или др. подходящ начин/ и специален за целта препарат, който премахва графити, свастики, надписи, рисунки и др.

1.14.2. Дейността по почистване на графити се извършва по заявка от Възложителя.

1.14.3. Премахват се свастики, надписи, рисунки и графити от фасади на общински сгради, подлези и други места за обществено ползване.

1.14.4. Площта се счита за почистена когато няма наличие на остатъци по почистваните повърхности и замърсяване на прилежащите територии.

1.15. Дейност „Събиране и извозване на строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата”
1.15.1. Изпълнителят извършва дейността по събиране и транспортиране строителни отпадъци, образувани от домакинствата, при извършване на ремонтни дейности от площите, разположени около контейнерите за ТБО, както и до тези за разделно събиране на отпадъци.
1.15.2. Изпълнителят осигурява необходимата специализирана техника за събирането и транспортирането на строителните отпадъци от ремонтни дейности от домакинства от площите, разположени около контейнерите за отпадъци.
1.15.3. Специализираната техника да бъде оборудвана с GPS устройства, предаващи информация за местоположението на превозните средства, скоростта на движение,  както и предаващи информация от датчиците (следа) за извършване на дейността. Изпълнителя се задължава да осигури софтуер за предаване на информацията. Устройствата и съпътвашщия ги софтуер, следва да са съвместими със софтуера на изградения в Община град Добрич контролен център. Предаването на информацията от GPS устройствата на машините следва да се осигури на минимум 5 (пет) работни места в сградата на Община град Добрич – при нспектори Опазване на околната среда – 4 (четири) броя и гл .експерт Опазване на околната среда.
1.15.4. Изпълнителят транспортира събраните строителни отпадъци от ремонтни дейности от домакинства до регинално депо „Стожер“ или друго съоръжение, определено от Възложителя.
1.16. Дейност „Събиране и транспортиране на пепел и сгурия”
1.16.1. Изпълнителят събира с подходящи технически средства (самосвал оборудван краново устроийство и кофа с грайфер) пепел и сгурия оставена в непосредствена близост до контейнерите за битови отпадъци през отоплителния сезон.
1.16.2. Изпълнителят осигурява подходящи транспортни средства за транспортиране на събраната пепел и сгурия. Отпадъкът се транспортира на регионално депо "Стожер" или друго съоръжение, посочено от Възложителя.
1.16.3. Специализираната техника да бъде оборудвана с GPS устройства, предаващи информация за местоположението на превозните средства, скоростта на движение,  както и предаващи информация от датчиците (следа) за извършване на дейността. Изпълнителя се задължава да осигури софтуер за предаване на информацията. Устройствата и съпътвашщия ги софтуер, следва да са съвместими със софтуера на изградения в Община град Добрич контролен център. Предаването на информацията от GPS устройствата на машините следва да се осигури на минимум 5 (пет) работни места в сградата на Община град Добрич – при нспектори Опазване на околната среда – 4 (четири) броя и гл .експерт Опазване на околната среда.
1.17. Събиране и транспортиране на окапали листа от обществени места – улични платна, тротоари, площади и др.
1.17.1. Изпълнителят извършва събиране и транспортиране на окапалите листа отделно от други отпадъци или замърсявания.
1.17.2. Извършва се през периода на листопад, според метеорологичните условия. Изпълнителят събира и транспортира окапалите листа като разполага подходящи метални контейнери с мрежа или по друг подходящ начин. Изпълнителят определя местоположението им и след изтичане на периода ги прибира. Изпълнителят не допуска събирането на купчини листа по тротоарните площи, същите следва да бъдат събрани в подходящи чували, като не се допуска разпиляването им. В контейнерите за отпадъци, както и в тези за разделно събиране на отпадъци, по тротоарите и тревни площи не се допуска поставяне на окапали листа от Изпълнителя.
1.17.3. Специализираната техника да бъде оборудвана с GPS устройства, предаващи информация за местоположението на превозните средства, скоростта на движение,  както и предаващи информация от датчиците (следа) за извършване на дейността. Изпълнителя се задължава да осигури софтуер за предаване на информацията. Устройствата и съпътвашщия ги софтуер, следва да са съвместими със софтуера на изградения в Община град Добрич контролен център. Предаването на информацията от GPS устройствата на машините следва да се осигури на минимум 5 (пет) работни места в сградата на Община град Добрич – при нспектори Опазване на околната среда – 4 (четири) броя и гл .експерт Опазване на околната среда.
1.17.4. Събирането на тези отпадъци се извършва с добре уплътнени и недопускащи замърсяване транспортни средства за транспортирането им до Регионално депо „Стожер”.
1.18 Почистване на нерегламентирани замърсявания и микросметища.

1.18.1. Дейността се извършва по Заявка от страна на Възложителя. Извършва се от служители на Изпълнителя с подходяща техника (самосвал оборудван с краново устройство и кофа. Събраните отпадъци се транспортират до регионално депо „ Стожер“, или до друго съоръжение, посочено от Възложителя.

1.18.2. Специализираната техника да бъде оборудвана с GPS устройства, предаващи информация за местоположението на превозните средства, скоростта на движение,  както и предаващи информация от датчиците (следа) за извършване на дейността. Изпълнителя се задължава да осигури софтуер за предаване на информацията. Устройствата и съпътвашщия ги софтуер, следва да са съвместими със софтуера на изградения в Община град Добрич контролен център. Предаването на информацията от GPS устройствата на машините следва да се осигури на минимум 5 (пет) работни места в сградата на Община град Добрич – при нспектори Опазване на околната среда – 4 (четири) броя и гл .експерт Опазване на околната среда.
Основна цел на изброените по-горе дейности и обект на обществената поръчка e почистването на улиците, тротоарите, пешеходните зони, детските площадки и други места за обществено ползване на територията на Община град Добрич.

Информация, която дава възможност на участниците да се запознаят с пълното описание и особености на поръчката:

2. Райони

2.1.
Почистване на улици, тротоари и пешеходни зони в I-ви район.

Границите на района са както следва:

Бул. "25-ти септември" включително /от бул. Добруджа до об. път/ , обиколен път, ул. "Калиакра" включително, ул. "Петър Алексиев", ул. "Стефан Караджа", ул. "Ген. Столетов", ул. "Разлог", бул. "Добруджа"/до бул. "Добричка епопея"/, кв. "Рилци", Промишлена зона "Запад" и бул. Трети март.

Обемът на площите, подлежащи на почистване е както следва: 300 000 до 350 000 кв.м. площ на улиците, 120 000 до 150 000 кв.м. площ на тротоарите и пешеходните зони. 
2.2.
Почистване на улици, тротоари и пешеходни зони във II-ри район.

Границите на района са както следва:

От бул. "25-ти септември" , ЖК "Иглика", ЖК "Строител", ЖК "Изгрев", ЖК "Модерна махала", до бул. "Добруджа".

Обемът на площите, подлежащи на почистване е както следва: 190 000 до 250 000 кв.м. площ на улиците, 80 000 до 100 000 кв.м. площ на тротоарите и пешеходните зони.
2.3.
Почистване на улици, тротоари и пешеходни зони в III-ти район.

Границите на района са както следва:

Бул. "Добруджа" включително, околовръстен път, ЖК "Дружба 1", ЖК "Дружба 2", ЖК "Дружба 3", ЖК "Дружба 4", ЖК "Добротица" /обиколен път/, бул. "25-ти септември" включиелно до ул. "Ген. Гурко" и до ул. "Отец Паисий".

Обемът на площите, подлежащи на почистване е както следва: 190 000 до 200 000 кв.м. площ на улиците, 70 000 до 80 000 кв.м. площ на тротоарите и пешеходните зони. 

2.4.
Почистване на улици, тротоари и пешеходни зони в IV-ти район.

Границите на района са както следва:

Бул. "Добруджа" включително /от бул. "Добричка епопея" до ул. Отец Паисий, бул. "Добричка епопея", Градски парк, Гробищен парк, път за Гробищен парк, до бул. 25 септември и ул. "Отец Паисий" включително.

Обемът на площите, подлежащи на почистване е както следва: 160 000 до 200 000 кв.м. площ на улиците, 120 000 до 160 000 кв.м. площ на тротоарите и пешеходните зони.
Неразделна част от описанието са:
Карта с районите.

График за миене, метене и оросяване и поддръжка на детските площадки на райони  I, II, III, IV.
Ежедневни протоколи.
3. Допълнителни изисквания
Изпълнителят осигурява лесно разпознаваеми, ярко оцветени работни дрехи със светлоотразителни ивици за работниците си, които трябва да ги носят по всяко време при изпълнение на дейностите. Работните дрехи /облекло/ се поддържат чисти, в добро състояние и се подменят от Изпълнителя при износване и повреда.

Изпълнителят задължително осигурява на работниците, изпълняващи дейности свързани с работа на уличното платно /ръчно и механизирано метене, ръчно и механизирано миене и др./ индивидуални светлоотразителни жилетки.

Върху работното облекло се обозначава ясно логото на Изпълнителя, което трябва да бъде видимо и четливо. 

Всички транспортни средства на Изпълнителя са с цвят, идентифициращ фирмата и пореден идентификационен номер.  

Изпълнителят осигурява лични предпазни средства /защитни обувки и ръкавици/ за работниците си, участващи в изпълнението на дейностите по настоящата поръчка. 

Личните предпазни средства се поддържат чисти, в добро състояние и се подменят от Изпълнителя при износване и повреда.

Изпълнителят предприема мерки работниците да носят фирмените предпазни средства.

В случай че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице  изискването се прилага към обединението-участник като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него.
4. Изисквания към материално-техническата база

Изпълнителят следва да осъществява поддръжка, ремонт и почистване на транспортните средства, като подсигури помещения и други необходими съоръжения за тази цел.

Изпълнителят трябва да разполага с база на територията на общината предназначена за съхранение и ремонт на автомобилния парк. 
5. Отпадъци, които са обект на обслужване по настоящата поръчка
4.1. Едрогабаритни отпадъци /ЕГО/, генерирани от домакинствата, поставени до контейнерите за отпадъци - транспортиране до регионално депо „Стожер” или друго съоръжение посочено от Възложителя.
4.2.  Строителни отпадъци от частични ремонтни дейности, образувани от домакинствата, поставени до контейнерите за отпадъци - транспортиране до регионално депо „Стожер" или друго съоръжение посочено от Възложителя.

4.3. Пепел и сгурия от домакинствата, които се генерират сезонно (през отоплителния период) - транспортиране до регионално депо „Стожер" или друго съоръжение посочено от Възложителя. 

4.4. Отпадъци от почистване на уличните платна и други места за обществено ползване - транспортиране до регионално депо „Стожер" или друго съоръжение посочено от Възложителя. 

4.5. Отпадъци от почистване на оттоците на дъждоприемните шахти и хоризонталните линейни отоци - транспортиране до регионално депо „Стожер" или друго съоръжение посочено от Възложителя. 

6. Контрол, отчитане на дейностите и санкции.
6.1. Възложителят ще контролира изпълнението на услугите и ще заплаща на Изпълнителя, с когото е сключен договор за извършената работа по ред, описан в договора. Прекият контрол от страна на Възложителя по изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка ще се осъществява от упълномощени представители на Възложителя. Последните ще отразяват в ежедневни, двустранно разписани протоколи, извършените за определеният ден дейности. Протоколите са неразделна част от техническата спецификация.
Изпълнителят е длъжен да оказва съдействие на Възложителя за наблюдение и контрол на услугите и да позволява на Възложителя да инспектира всички записи и документи, свързани с предоставяните от него услуги по настоящата обществена поръчка. 

Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за всяка планирана инспекция от други органи, за да може при необходимост Възложителят да присъства на проверката.

Изпълнителят е длъжен да поддържа постоянна комуникация с Възложителя, като поддържа стационарен телефон в офиса си, поддържа и отговаря на дежурни номера за непрекъсната връзка с Възложителя.

Изпълнителят е длъжен да поддържа електронна поща за получаване на сигнали, която трябва да проверява ежедневно. 

Изпълнителят е длъжен да поддържа комуникация и с гражданите, като отговаря на техни въпроси и взема мерки при подадени сигнали.
6.2. Отчитане на дейностите.

6.2.1. За дейност „Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади“

- декари почистена площ, съгласно изискванията за дейността;

6.2.2 За дейност „Механизирано метене на тротоари, пешеходни зони, белоалеи и други места за обществено ползване“

- декари почистена площ, съгласно изискванията за дейността;

6.2.3 За дейност „Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подлези и др.“

- декари почистена площ, съгласно изискванията за дейността;

6.2.4. За дейност „Почистване на дървесни издънки по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване“

- квадратни метри почистена площ;
6.2.5 За дейност „Уборка на междублокови пространства, алеи, детски и спортни площадки, тревни площи на общински пътища и други места за обществено ползване“

- декари почистена площ, съгласно изискванията за дейността;

6.2.6 За дейност „Механизирано почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.“

- декари почистена площ, съгласно изискванията за дейността;

6.2.7. За дейност „Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.“

- декари почистена площ, съгласно изискванията за дейността;

6.2.8. За дейност „Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на МГТ, велоалеи в обхвата на тротоарите и др. места за обществено ползване“

- декари почистена площ, съгласно изискванията за дейността;

6.2.9. За дейност „Оросяване на улици и площади“ 

- декари почистена площ, съгласно изискванията за дейността;

6.2.10. За дейност „Почистване на хоризонтални линейни отоци“ 

- линейни метри почистени хоризонтални отоци, съгласно изискванията за дейността;

6.2.11. За дейност „Почистване, поддържане проводимостта на вертикалната част на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна и транспортиране на отпадъците до съоръжения за третиране“
- брой почистени дъждоприемни шахти, съгласно изискванията за дейността;

6.2.12. За дейност „Почистване на пътни принадлежности: пътни знаци; пътеуказателни табели; предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради /мантинели/ и др.

- брой почистени пътни знаци;

- квадратни метри почистени пътеуказателни табели и изолационна ограда;

-линейни метри почистени предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради /мантинели/ и др.

6.2.13. За дейност „Почистване на рекламни и агитационни материали“

- квадратни метри почистена площ, съгласно изискванията за дейността;

5.2.14. За дейност „Почистване на графити“

- квадратни метри почистена площ, съгласно изискванията за дейността;

6.2.15. За дейност „Събиране и извозване на строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата“
- количество извозени строителни отпадъци в тонове.

5.2.16. За дейност „Събиране и извозване на пепел и сгурия през отоплителния сезон“

- количество извозена пепел и сгурия в тонове.
6.12.17. За дейност „Събиране и транспортиране на окапали листа от обществени места – улични платна, тротоари, площади и др.“

- количество извозени отпадъци в тонове.

6.2.18. За дейност Почистване на нерегламентирани замърсявания и микросметища.
- количества извозени отпадъци от съответен участък с нерегламентирано замърсяване или микросметище.

Отчетената реално извършена работа се записва в протокола.

В случай, че Изпълнителят не е изпълнил и /или некачествено е изпълнил някоя от дейностите по графика за отчетния период, Възложителят издава на Изпълнителя  „Констативен протокол  за неизпълнение“, за допуснатите пропуски, в който се отразяват и съответните санкции, предвидени  в Таблица 1; 

В Издаденият  „Констативен протокол за неизпълнение“ (КПН) се описва: дата, час, място, дейност, количество на неизпълнената и /или некачествено изпълнената дейност/.

За дейностите по Заявка се издава КПН в случай, че същата не е изпълнена качествено и/или в указания в Протокола срок, считано от датата на получаването  му от Изпълнителя. След получаване на КПН, Изпълнителят е длъжен да предприеме действия за отстраняване на неизпълнението. Срокът започва да тече от часа на изпращане на КПН от Възложителя. Крайният срок за отстраняване на неизпълнението за дейностите по почистване на улици и други места за обществено ползване е 3 /три / часа.


6.3. Санкции

Таблица 1

	I. Дейности по почистване на улици и други места за обществено ползване

	1


	Наличие на отпадъци, наноси, кал, пясък, треви, окапали листа и други, след извършване на дейностите „ръчно метене” и „механизирано миене”.
	За всеки 1000 м2 непочистена, или некачествено почистена площ 
	500.00
	                         3 часа

	2
	Наличие на чували с отпадъци, окапали листа в резултат на дейността „ръчно почистване на пътното платно от наноси, пясък, пръст, кал, треви, окапали листа и др.” и нетранспортирани, след приключване на дейността в рамките на деня.
	За всеки брой неизвозен чувал,  след приключване на работен ден
	100.00
	                       3 часа

	3
	Наличие на купчини с отпадъци, окапали листа  върху тротоари, улични платна, в тревните площи и до стволовете на дърветата, алеи, дъждоприемни шахти и др. от почистването, които не са транспортирани в рамките на  деня в който е извършено почистването.
	За всяка непочистена купчина, след приключване на работния ден .
	100.00
	                         3 часа

	4
	Непочистени купчини с отпадъци, след извозването на отпадъци /наноси/ от дейност „Механизирано миене”.
	За всяка непочистена купчина, след приключване на работния ден.
	150.00
	                         3 часа

	5
	Наличие на отпадъци, окапали листа и др. при изпълнение на дейността „Уборка на междублокови пространства, алеи, детски и спортни площадки, тревни площи на общински пътища и други места за обществено ползване.“
	За всеки 1000 м2 непочистена, или некачествено почистена площ
	500.00
	                         3 часа

	6
	Неизползване на оросителната система при извършване на дейност „Механизирано метене на улични платна, тротоари и площади”.
	За всеки 1000 м2 на територията, на която е констатирано нарушението. 
	500.00
	                         3 часа


7. Рискове при изпълнение на поръчката

Всички рискове, които могат да възникнат в хода на изпълнение на договора, с изключение на рисковете, за които в настоящата документация или в договора за възлагане на обществена поръчка изрично е посочено, че се понасят от Възложителя, се понасят от Изпълнителя, следва да бъдат отчетени от последния при подготовката на офертата и в никакъв случай не могат да бъдат основание за увеличаване на срока на договора или неговата цена. 
8. Други

Към Техническото предложение за изпълнение на поръчката - Образец №2, участникът следва да приложи и Методология за изпълнение, която включва минимум (без да се ограничава) следните точки:

8.1. Предлаган подход за изпълнение на поръчката Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности – следва да разпише подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до основните дейности на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и да предложи последователността и взаимообвързаността на предвидените от него дейности, в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, съобразно техническата спецификация. Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на дейността, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. Да се опише разпределението на техническите средства и човешкия ресурс с посочени задължения и отговорности на лицата, както и взаимоотношения между тях. Участникът следва да предложи мерки за управление и контрол на качеството при изпълнението на поръчката. Подходът следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразен с предмета на поръчката. Подходът трябва да бъде ясен, разбираемо представен и релевантен на предмета на поръчката. 

8.2. Анализ на основните рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора

В тази част от офертата Участниците следва да определят начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора. 

Рисковете, дефинирани от Възложителя, се свеждат до:

· Времеви рискове, имащи за пряка и непосредствена последица невъзможността за изпълнение на поръчката съобразно утвърдения график в това число: трудности с използваната от изпълнителя техника и човешки ресурси, трудности от атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия, други времеви рискове

· Рискове, свързани с промяна в план-сметката на общината за съответната година, водещи до промяна в организацията на изпълнение

· Рискове, свързани с промяна в законодателството

· Рискове от материално-технически характер

· Рискове, свързани с опазването на околната среда

Техническото предложение на всеки един от участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове:

· Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;

· Мерки за недопускане проявлението на риска;

· Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

8.3. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора

Предлагани мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда (въздух, водни ресурси, почва и др.) В тази част от офертата всеки Участник следва да направи описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки и характеристики, свързани с опазването на околната среда от тях по време на изпълнението на предмета на договора. Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда. 

Конкретни елементи от компонента опазване на околната среда и мерки за опазване на околната среда (определени мероприятия) са: превантивни природозащитни мерки; инструктажи; почистване; специална грижа за запазване и съхранение на растителния и животинския свят на територията на дейността; използване на покрития за защита замърсяване на въздуха и шумоизолация; забрана за изхвърляне на вредни вещества за опазване на водите (повърхностни, подпочвени), почвите и въздуха, както и извозване на строителните и битови отпадъци само на регламентирани депа.

При изготвяне на Методологията за изпълнение участникът следва стриктно да се придържа към техническите спецификации, обстоятелствата посочени в методиката за оценка на офертите, отнасящи се до Методологията за изпълнение и условията на процедурата.
21                                                                  
[image: image2]

[image: image1.png][image: image2][image: image3.png]


